| Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri “18 ”noiembrie 2013 Soroca (locul desfăşurării şedinţei) Autoritatea contractantă: Primaria orașului Soroca (instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie) Sediul autorității contractante: orașul Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5 (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului) _______________________________________________________ Numărul de telefon şi persoana de contact: Valentina Senico tel (230) 2-34-63 Obiectul achiziției: copiator multifuncțional (expunerea succintă a obiectului achiziţiei) Cod CPV: 30120000-6 Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor / serviciilor | Cod CPV | Caracteristicile tehnice / cerinţele |  | Cantitatea / volumul | Altă informaţie |
| 1. | Copiator -multifunctional |  | Specificatii generale: - tehnologie - laser formatul A3 - interfata cu utilizatorul - comenzi si mesaje in limba rusă, si engleza - viteza de imprimare A4 alb/negru - minim 30 pagini/min A3 alb/negru - minim 15 pagini/min - timp de copiere/imprimare a primei pagini- max6 sec alb/negru - memorie dispozitiv - min 512 MB - Hard disk - min 80 GB - volum minim de imprimare 15.000 pagini /luna - timp de incalzire - max 1min Imprimare - rezolutie -minim 600X600 dpi - drivere de imprimare - drivere bidirectionale pentru Windows - limbaje de imprimare - PostScript, PCL 5/6 - interfete - 10/100/1000Base-TX Ethernet, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0 Copiere - rezolutie - 600X600dpi - alimentator de documente -duplex automat, capacitate min 100 coli - zoom - 25-400%, increment 1% - duplex - automat - copiere multipla - de la 1 - 9999 Scanare color - viteza de scanare - min 10 ppm color la rezolutie maxima - rezolutie 600X600dpi optic Manipulare hartie - alimentare cu hartie - de capacitate totala minim 2000 coli - tipuri de media - hartie standard, transparente, plicuri, hartie - dimensiune hartie imprimata – A6 - A3 - greutate hartie - 70-210gpm Administrare echipament - consumabile care pot fi inlocuite fara interventie de service - inlocuirea facila a tonerului si cilindrului de catre utilizator Mentiuni speciale - perioada de garantie - minim 2 ani - specificati tipul de copiator care se potriveste descrierii prezentate - specificatiile tehnice vor fi in ordinea prezentata in caietul de sarcini - instalarea aparatului se executa gratis de catre firma castigatoare - la livrare copiatorul va fi incarcat cu toner/developer - dupa instalare aparatul va fi operational imediat, cu toate functiunile specificate mai sus - se asigura gratuit training pentru utilizarea copiatorului |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) ___________________________________ Data/ora desfăşurării concursului ________________________________________________ Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor la DDP primăria Soroca _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Valuta şi modul de achitare _MD______________________________________________________ Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile__________________________________________ Menţiuni privind garanţiile garanția minim 2 ani_______________________________________ Documentele de calificare ale operatorilor economici: - Certificat de înregistrare______________________________________________________ - oferta_____________________________________________________________________ - Certificat inspectoratul fiscal___________________________________________________ - Raportul financiar____________________________________________________________ Alte informaţii certificat cu descrierea caracteristicilor___________________________________ Semnătura _______________________ L.Ş. |  |  |  |  |  |  |